第二章 背景知识

2.1 空天地一体化网络（SAGIN）

Space–Air–Ground Integrated Network（SAGIN）作为一种多层异构融合网络结构，通过卫星平台、空中平台与地面网络的协同，实现广域覆盖、高弹性服务与跨域网络资源调度能力。现有研究普遍将SAGIN的组成划分为空间层（LEO、MEO、GEO 卫星）、空中层（无人机、高空平台）与地面层（基站、光纤骨干），SAGIN 的关键特征在于跨层路由协同、资源动态管理以及异构链路的综合调度能力[1]。在多层组成中，空间层（卫星网络）的动态性与异构性尤为显著，并进一步带来了独特的安全挑战。

具体而言，由于在 SAGIN 的空间层，LEO、MEO 与 GEO 卫星在部署高度与链路性能上存在典型差异，SAGIN 的网络拓扑呈现高度动态性，对路由协议与安全机制提出了更高要求。在其中相比其他两种，LEO 卫星高度较低（数百至约 2,000 km），可显著降低传播时延，部分链路的单跳传播延迟可控制在数毫秒至十余毫秒。然而，LEO 星座因卫星快速移动，其链路拓扑变化快、链路稳定性受星间切换影响较大，导致路由更新频繁、业务连续性依赖复杂的链路管理策略[2]。因此，SAGIN 的延迟、稳定性与链路可预测性与卫星轨道高度密切相关，这些因素直接影响上层匿名通信系统的可用性与性能。

SAGIN 面临的通信安全威胁比传统地面网络更为复杂，主要源于其空间链路的两大特征：一是卫星的动态性（轨道快速移动、拓扑频繁变化），二是无线传播的开放性（广域覆盖、易受拦截、难以物理隔离）。这些结构性特点使得 SAGIN 面临多种典型威胁：最典型的威胁包括：（1）被动监听——攻击者可利用对卫星下行广播或星间链路的被动截获，对用户/业务特征进行分析；（2）链路窃取与欺骗——攻击者通过伪装地面网关或插入恶意中继对流量进行篡改或重定向；（3）跨段关联攻击——攻击者在卫星、空中与地面段之间联合收集多域流量，以分析流量时间特征、大小特征或目的端模式进行流量指纹化。已有卫星通信安全综述指出，尽管链路加密、波束隔离等技术能缓解部分威胁，但在广域无线传播的结构性暴露下，被动监听依然是卫星网络最重要的风险之一[3]。

在此背景下，匿名通信系统（如 Tor）被视为提升卫星互联网隐私保护能力的重要方向。Tor 的核心机制——多跳洋葱加密与分布式路径选择——能够在网络中将源地址与目的地址解耦，从而减轻单段监听者的关联能力。对于卫星互联网而言，这一点尤为重要：即使攻击者能够监听某一段链路（如卫星下行信道或地面网关），所获得的信息仍仅限于部分加密流量，难以恢复端到端元数据。更进一步地，当入口节点、卫星段与出口节点位于不同的网络域时，攻击者需同时控制入口与出口才能执行有效的关联攻击，这在SAGIN的跨段结构下更加困难。因此，Tor 在卫星互联网的被动监听威胁模型下具有天然优势。

近年的研究进一步探索了在卫星链路上部署 Tor 的性能可行性。例如 SaTor 系统提出在部分中继路径中利用卫星链路，以规避地面瓶颈并优化路径结构，实验表明 LEO 卫星可在保持匿名性的前提下提供可接受的延迟性能[4]。然而，SaTor 仅关注经典 NTOR 协议，未考虑后量子密码迁移。本研究在此基础上，首次评估了 PQ-NTOR（基于 Kyber-512）在 SAGIN 多层异构网络中的性能，涵盖 12 种包含 LEO/MEO/GEO 卫星、UAV 与地面节点的拓扑场景。与此同时，当前也有研究分析了在 LEO 星座下运行匿名通信所面临的流量指纹化风险，指出卫星链路的高抖动与路由变化可能会为攻击者创造新的流量模式特征，需要在 Tor 的流量混淆与调度策略中加入针对卫星链路的适应机制[5]。这些研究表明，将 Tor 引入卫星互联网具有显著的隐私收益，但也需结合 SAGIN 的链路物理特性进一步设计匿名性增强与指纹对抗策略。

综上所述，SAGIN 的多层结构不仅塑造了其链路延迟、稳定性与安全风险特征，也在根本上影响匿名通信系统的设计与应用。在被动监听威胁高度突出的卫星互联网场景中，引入以多跳加密为核心的 Tor 体系具有明显优势，但其性能与抗分析能力仍需针对卫星链路的独特特性加以优化。

2.2 Tor体系结构与量子威胁

Tor（The Onion Router）作为当前应用最广的匿名通信系统，其匿名性保障依赖于洋葱路由机制构建的多跳加密传输路径。在数据发送前，客户端为电路中每一跳中继节点依次封装加密层，使得当数据沿路径逐跳解密和转发时，任何单个中继节点仅能获得前一跳与后一跳的信息，从而实现源地址与目的地址的有效解耦[1]。Tor电路的初始化依赖控制层的CREATE与EXTEND消息，自入口节点（Guard）开始，客户端与各中继逐步完成密钥协商，通过子电路扩展方式构建完整三跳路径，并最终形成独立共享的会话密钥用于对数据单元（cell）的加密传输，以确保节点链路之间的机密性与完整性[6]。

目前 Tor 默认采用的电路密钥交换协议为 Ntor 握手，该协议自2014年起取代原有TAP握手，并在长期部署中表现出高效与安全性平衡特点。Ntor基于X25519椭圆曲线Diffie-Hellman（ECDH）机制构建共享密钥，具备前向保密特性，客户端通过节点长期身份密钥与临时密钥结合计算会话密钥，避免密钥重用导致的关联性风险。Ntor 的性能优化使其能够支持 Tor 网络中快速创建大量短生命周期电路，成为维持Tor实际可用性的关键因素[7]。

近年来，量子计算技术在理论与实践层面均取得显著进展。在理论层面，Shor于1997年提出的算法已被证明可在多项式时间内求解离散对数问题与整数分解问题，从根本上威胁依赖这些数学难题的密码体系[10]。在实践层面，多家科研机构已展示可扩展量子比特结构，IBM等企业提出了百至千量级量子芯片路线图，量子退相干与误差校正技术也在持续突破[9]。量子计算机一旦规模化，将能够直接破解当前广泛使用的ECC与RSA密钥体系。

因此，Ntor所依赖的Curve25519离散对数难题假设在量子计算条件下将不再成立。攻击者若具备大规模量子计算能力，则可恢复握手阶段的私钥信息，从而回溯分析先前被动记录的通信流量。此威胁不仅破坏前向保密性，也将匿名性防护削弱至严重程度，使得攻击者能够通过解密电路路径信息实现用户去匿名化。因此，在量子攻击模型下，现有Tor电路构建安全性面临根本性挑战。

Goldberg、Stebila 等学者对 Ntor 安全性进行了系统定义，并指出其在抗量子能力上的结构性缺陷[5]。Tor Research Safety Board 与 Tor Project 官方社区文档均强调应逐步引入具备量子韧性的密钥交换方案，如 NIST PQC 标准化算法 Kyber 或混合密钥交换（Hybrid KEX）模式[11-12]。结合后量子加密标准化进程，Tor 必须从经典 ECDH 迁移至抗量子算法或混合机制，确保在量子计算时代仍能维持匿名通信能力。

综上，Tor 体系中的电路构建与密钥协商机制是匿名性保障的基础，而现有Ntor握手在面对量子计算威胁时已不再安全。对其替代与升级不仅是协议改进的问题，更是 Tor 网络在未来持续保持匿名通信能力的关键需求，因此开展面向后量子时代的握手协议研究具有重要理论意义与实践价值。

2.3 后量子密码与Kyber算法

量子计算技术的崛起使传统公钥密码体系面临致命威胁，后量子密码学随之成为安全研究核心。其中，基于格密码学的Kyber密钥封装机制凭借成熟性与高效性，在NIST标准化进程中脱颖而出，于2024年正式成为FIPS 203标准。本节旨在系统探讨Kyber算法在Tor匿名网络与空天地一体化场景中的应用前景，剖析其技术特征与实施路径。

Kyber算法的抗量子安全核心与规模化部署能力，根源在于LWE与Module-LWE（MLWE）问题的协同支撑。作为抗量子安全的根基，LWE问题的困难性可严格归约于格上的最坏情况困难问题，目前尚无量子算法能在多项式时间内破解它，这一数学属性确保了Kyber的安全性[13]；而MLWE作为LWE的优化形态，以“多项式环元素作为基本运算单元”为设计核心，在完全继承LWE抗量子安全性的同时，大幅提升运算效率并压缩密钥与密文尺寸[14]。这种优化为Kyber的实际部署提供了可行性基础。

Kyber512是Kyber算法族中对应128位安全级别的参数集，兼具数学安全性与工程实用性。其安全性核心完全依托MLWE问题，抗量子属性与数学根基稳固可靠[14]。针对后量子算法普遍存在的效率瓶颈，Kyber512采用了以下优化机制：一方面用数论变换（NTT）加速核心多项式乘法，将运算复杂度从O(n²)降至O(nlogn)[15]；另一方面采用紧凑化密钥与密文设计，在资源受限设备上仅需少量内存即可完成加密运算[14]。此外，它构建了多维度安全防护体系，通过恒定时间运算与掩码技术抵御侧信道攻击，并精准控制多项式采样参数与噪声范围，确保解密失败率达到密码学安全要求[16]。更重要的是，其多项式次数256、模数3329等参数配置及"密钥生成-封装-解封装"（到时候翻译成KeyGen-Encaps-Decaps）三步流程，均经NIST后量子密码标准化多轮严苛审查，规范化设计使其能轻松集成到现有系统，无需大幅改造架构[17]。

依托理论安全与工程成熟的双重优势，Kyber512凭借高效、轻量及抗量子特性，已在IoT、VPN、TLS三大核心场景实现实质性落地。在IoT领域，它精准适配资源受限设备：华为Watch D Pro血压监测模块集成Kyber硬件加速器，Kyber512算法的密钥封装延迟满足心电图信号实时传输需求；糖尿病管理系统经FPGA加速后，其单次密钥封装时间从12.7ms降至2.3ms[18]；图灵量子TQ03-QRNGC-64芯片借其能力为终端提供抗量子服务，虹膜识别设备中它加密的特征尺寸仅6.0kb、耗时低至0.755ms[18]。在VPN领域，它通过硬件适配与协议集成提供保障，图灵量子同款芯片可嵌入VPN设备，国芯科技CCUPHPQ01密码卡支持该算法且解密速度达1800次/秒，不过OpenVPN测试中存在客户端优先选用X25519的适配问题。在TLS领域，它以X25519-Kyber512混合套件集成于TLS 1.3协议[19]，Cloudflare、GitLab等平台已部署，该模式既保留传统算法效率，又以抗量子特性防护密钥交换环节，适配TLS对延迟和传输量的要求[19]。

参考文献

[1] Chen J, Zhang H, Xie Z. Space–Air–Ground Integrated Network: Architecture, Challenges, and Opportunities[J]. IEEE Network, 2023, 37(2): 116-123.

[2] Kodheli O, Lagunas E, Maturo N, et al. Satellite communications in the new space era: A survey and future challenges[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2021, 23(1): 70-109.

[3] Kang M, et al. A Survey on Satellite Communication System Security[J]. Sensors, MDPI, 2024.

[4] Gupta A, et al. SaTor: Satellite Routing in Tor to Reduce Latency[C]//Proceedings of the ACM Workshop on Space Communications, 2024.

[5] Singh P, et al. Website Fingerprinting in Low Earth Orbit Satellite Internet[C]//SpaceSec Workshop, 2024.

[6] Dingledine R, Mathewson N, Syverson P. Tor: The Second-Generation Onion Router[C]//USENIX Security Symposium. 2004.

[7] Mathewson N, Möller J. Tor Proposal 216: Ntor protocol[R]. Tor Project, 2014.

[8] IBM. IBM Quantum Development Roadmap[R]. IBM Research, 2023.

[9] Shor P. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring[C]//FOCS. 1997.

[10] Goldberg I, Stebila D. Anonymity and ECDH: The Ntor Protocol in Tor[C]//IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS&P). 2015.

[11] Tor Project. Proposal XXX: Post-Quantum Handshake Integration[R]. Tor Project, 2022.

[12] Chen L, et al. Report on Post-Quantum Cryptography[R]. NISTIR 8105, 2016.

[13] Regev O. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography[J]. Journal of the ACM, 2009, 56(6): 1-40.

[14] Bos J, Costello C, Naehrig M, et al. CRYSTALS-Kyber: A CCA-secure module-lattice-based KEM[J]. Journal of Cryptology, 2023, 36(2): 1-47.

[15] Van Assche G, Vercauteren F. Number Theoretic Transforms and their Applications in Cryptography[M]//Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2005. Springer, Berlin, Heidelberg, 2005: 324-340.

[16] NIST. Post-Quantum Cryptography Standardization: CRYSTALS-Kyber Security Analysis Report[R]. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2022.

[17] NIST. FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard[R]. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2024.

[18] Li Y, Zhang H, Wang Z. FPGA Acceleration of CRYSTALS-Kyber for IoT Applications[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(15): 13245-13256.

[19] IETF. RFC 9580: Using CRYSTALS-Kyber in the Transport Layer Security (TLS) Protocol[R]. Fremont: Internet Engineering Task Force, 2023.